Διαδικασία Αναβάθμισης

********SHARP*******

Η διαδικασία είναι. Βγάζουμε τη συσκευή από το ρεύμα. Σε κενό USB STICK φορτώνουμε τα αρχεία.

Κουμπώνεις το USB και την ξαναβάζεις στην πρίζα

Κατά την αναβάθμιση εμφανίζει μπλε οθόνη με οριζόντια μπάρα που θα φτάσει στο 100% δείχνοντας την πορεία φόρτωσης του λογισμικού.

Όταν φτάσει στο 100% η συσκευή σβήνει μένοντας αναμμένο το κόκκινο ενδεικτικό LED.

Δεν πειράζουμε τη συσκευή παρά μόνο όταν το ενδεικτικό αρχίζει να αναβοσβήνει λευκό κόκκινο σε ίσους χρόνους.

Βγάζουμε το stick και την συσκευή από το ρεύμα και την ξαναβάζουμε στο ρεύμα. Όταν ανάψει η συσκευή εμφανίζει μπλε οθόνη και ένα (Κ) ακολουθούμενο από το μοντέλο.

Κάνουμε στο τέλος πάντα factory reset μέσα από το ΜΕΝU 1147 ή ΜENU 1147 1147 και κάνουμε τις ρυθμίσεις της συσκευής εξ αρχής.

Σε περίπτωση αλλαγής MAIN (μοντέλα 2019+ ) που έχουμε πρόβλημα με το NETFLIX θέλουμε ΔΥΟ  φωτογραφίες 1, το ταμπελάκι της συσκευής + 2, φωτογραφία του factory menu  , ώστε να σας στείλουμε τα κλειδιά ενεργοποίησης

************SHARP ANDROIT****************

Η διαδικασία είναι. Βγάζουμε τη συσκευή από το ρεύμα. Σε κενό USB STICK φορτώνουμε τα αρχεία.

Κουμπώνεις το USB και την ξαναβάζεις στην πρίζα και μετα από λίγο ξεκινάει την αναβάθμιση, Κατά την αναβάθμιση εμφανίζει μπλε οθόνη με οριζόντια μπάρα που θα φτάσει στο 100% δείχνοντας την πορεία φόρτωσης του λογισμικού.

Όταν φτάσει στο 100% η συσκευή σβήνει μένοντας αναμμένο το κόκκινο ενδεικτικό LED.

Δεν πειράζουμε τη συσκευή παρά μόνο όταν το ενδεικτικό αρχίζει να αναβοσβήνει λευκό κόκκινο σε ίσους χρόνους.

Βγάζουμε το stick και την συσκευή από το ρεύμα και την ξαναβάζουμε στο ρεύμα.

Κάθε φορά που βγάζουμε πρίζα περιμένουμε και 20 δευτερόλεπτα

Μετα κάνουμε τις ρυθμίσεις της συσκευής εξ αρχής.

Σε περίπτωση αλλαγής MAIN (μοντελα 2019+ ) που έχουμε πρόβλημα με το NETFLIX θέλουμε ΔΥΟ  φωτογραφίες 1, το ταμπελάκι της συσκευής + 2, φωτογραφία του factory menu ( menu - συνθέτες επιλογές - οκ - 1147 )  ώστε να σας στείλουμε τα κλειδιά ενεργοποίησης